Bartłomiej Błaszczyk

236382

Informatyka 4i1 niestacjonarne

Semestr letni 2022

Sprawozdanie

Wstęp do techniki cyfrowej

Spis treści

1.7 Półsumator	4

1.8 Pełny sumator jednobitowy	6

2.1. Multiplexer i demultiplexer 4-bitowy	9

2.2. Przerzutniki RS	12

2.3. Przerzutnik synchroniczny JK w układzie Master-Slave	17

2.4. Przerzutnik D, w wersji statycznej oraz transmisyjnej	19

2.5 Przerzutnik D wyzwalany zboczem	23

3.1. Trzybitowy licznik synchroniczny	25

4.1. Inwerter CMOS	27

4.2. Dwuwejściowe statyczne bramki logiczne CMOS	28

4.3. Bramka XOR, jako statyczna bramka logiczna CMOS	32

5.1. Transmisyjna bramka XOR	33

Tabela prawdy 1 Półsumator	5

Tabela prawdy 2 Pełny sumator jednobitowy	7

Tabela prawdy 3 Multiplexer	10

Tabela prawdy 4 Demultiplexer	10

Tabela prawdy 5 Przerzutnik RS asynchroniczny	13

Tabela prawdy 6 Przerzutnik RS synchroniczny	15

Tabela prawdy 7 Przerzutnik J-K Master Slave	18

Tabela prawdy 8 Przerzutnik D statyczny	19

Tabela prawdy 9 przerzutnik D wyzwalany zboczem	24

Tabela prawdy 10 Inwerter CMOS	27

Tabela prawdy 11 bramka NAND	28

Tabela prawdy 12 bramka NOR	29

Tabela prawdy 13 bramka XOR	32

Tabela prawdy 14 transmisyjna bramka XOR	33

Tabela wyników 1 Półsumator	4

Tabela wyników 2 Pełny sumator jednobitowy	7

Tabela wyników 3 Multiplexer i demultiplexer 4-bitowy	10

Tabela wyników 4 Przerzutnik RS asynchroniczny	12

Tabela wyników 5 Przerzutnik RS synchroniczny	15

Tabela wyników 6 Przerzutnik J-K Master Slave	18

Tabela wyników 7 Przerzutnik statyczny	19

Tabela wyników 8 Przerzutnik D transmisyjny	22

Tabela wyników 9 przerzutnik D wyzwalany zboczem	23

Tabela wyników 10 bramka NAND	28

Tabela wyników 11 bramka NOR	29

Tabela wyników 12 bramka XOR	32

Tabela wyników 13 transmisyjna bramka XOR	33

Schemat 1 Półsumator	4

Schemat 2 Pełny sumator jednobitowy	6

Schemat 3 Multiplexer	9

Schemat 4 Demultiplexer	9

Schemat 5 Przerzutnik RS asynchroniczny	12

Schemat 6 Przerzutnik RS synchroniczny	14

Schemat 7 Przerzutnik J-K Master Slave	17

Schemat 8 Przerzutnik D statyczny	19

Schemat 9 Przerzutnik D transmisyjny	20

Schemat 10 przerzutnik D wyzwalany zboczem	23

Schemat 11 licznik synchroniczny	26

Schemat 12 Inwerter CMOS	27

Schemat 13 bramka NAND	28

Schemat 14 bramka NOR	29

Schemat 15 bramka XOR	32

Schemat 16 transmisyjna bramka XOR	33

Przebieg czasowy 1 półsumator	5

Przebieg czasowy 2 pełen sumator	8

Przebieg czasowy 3multiplexer i demultiplexer	11

Przebieg czasowy 4 przerzutnik asynchroniczny	13

Przebieg czasowy 5przerzutnik synchroniczny	16

Przebieg czasowy 6 przerzutnik J-K SM	18

Przebieg czasowy 7przerzutnik D statyczny	20

Przebieg czasowy 8przerzutnik D transmisyjny	22

Przebieg czasowy 9 przerzutnik wyzwalany zboczem	24

Przebieg czasowy 10 bramki CMOS	31

# 1.7 Półsumator

Funkcja SUM jest zrealizowana za pomocą bramki XOR, funkcja CARRY z wykorzystaniem bramki AND. Poprawne działanie należy zweryfikować w symulacji.

Schemat 1 Półsumator

Tabela wyników 1 Półsumator

Przebieg czasowy 1 półsumator

| A | B | CARRY | SUM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Tabela prawdy 1 Półsumator

# 1.8 Pełny sumator jednobitowy

Układ ten posiada trzy równoważne wejścia oraz jedno wyjście dwubitowe. Działanie tego układu polega na zliczaniu jedynek logicznych obecnych na wejściach oraz podawaniu ich liczby na wyjściu, w postaci liczby binarnej w kodzie naturalnym. Wyjście SUM to młodszy a CARRY to starszy bit tej liczby.

Schemat 2 Pełny sumator jednobitowy

Tabela wyników 2 Pełny sumator jednobitowy

| A | B | C | CARRY | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela prawdy 2 Pełny sumator jednobitowy

Przebieg czasowy 2 pełen sumator

# 2.1. Multiplexer i demultiplexer 4-bitowy

Multiplekser (selektor danych) jest układem cyfrowym posiadającym n wejść danych, jedno wyjście y oraz wejścia adresowe. Na wyjściu y pojawia się stan wejścia danych, którego numer (adres) podany został na wejścia adresowe. Przykładowy projekt dotyczy układu z czterema wejściami danych D0, D1, D2, D3, z jednym wyjściem Y oraz dwoma wejściami adresowymi A i B.

Schemat 3 Multiplexer

Schemat 4 Demultiplexer

Tabela wyników 3 Multiplexer i demultiplexer 4-bitowy

| B | A | D0 | D1 | D2 | D3 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
| 0 | 1 | X | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 0 | X | X | 0 | X | 0 |
| 1 | 1 | X | X | X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 |
| 0 | 1 | X | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | 1 | X | 1 |
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 |

Tabela prawdy 3 Multiplexer

| B | A | G | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela prawdy 4 Demultiplexer

Przebieg czasowy 3multiplexer i demultiplexer

# 2.2. Przerzutniki RS

Przerzutnik powstaje dzięki sprzężeniu zwrotnemu wyjść z wejściami. Sprzężenie zwrotne powoduje, iż przerzutnik utrzymuje ostatni stan wyjść po przejściu stanów logicznych na wejściach w stan neutralny.

Schemat 5 Przerzutnik RS asynchroniczny

Tabela wyników 4 Przerzutnik RS asynchroniczny

Przebieg czasowy 4 przerzutnik asynchroniczny

| R | S | Q | ~Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | Qn-1 | ~Qn-1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

Tabela prawdy 5 Przerzutnik RS asynchroniczny

Schemat 6 Przerzutnik RS synchroniczny

Tabela wyników 5 Przerzutnik RS synchroniczny

| S | R | C | Q | ~Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | 0 | Qn-1 | ~Qn-1 |
| 0 | 0 | X | Qn-1 | ~Qn-1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela prawdy 6 Przerzutnik RS synchroniczny

Przebieg czasowy 5przerzutnik synchroniczny

# 2.3. Przerzutnik synchroniczny JK w układzie Master-Slave

Wyzwalanie przerzutnika następuje tylko w momencie przejścia sygnału zegara ze stanu 1 na 0. Natomiast czas pomiędzy kolejnymi zboczami sygnału zegarowego może być dowolnie długi.

Schemat 7 Przerzutnik J-K Master Slave

| Pamięć przerzutnika Slave, mimo wysokiego stanu przerzutnika Master.sprawia, że Slave czeka na sygnał zegara. | Utwierdzenie stanu przez przerzutnik Slave na sygnał niskiego stanu zegara. |
| --- | --- |
| Rozbudowanie przerzutnika o dodatkowy człon bramek skutkuje brakiem sygnału zabronionego. | W tym układzie (Master-Slave), przerzutnik na sygnał zegara będzie zmieniał stan wyjść na przemian. |

Tabela wyników 6 Przerzutnik J-K Master Slave

| J | K | C | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| X | X | 0 | Qn-1 |
| X | X | 1 | Qn-1 |
| 0 | 0 | X | Qn-1 |
| 1 | 0 | 1→0 | 1 |
| 0 | 1 | 1→0 | 0 |
| 1 | 1 | 1→0 | ~Qn-1 |

Tabela prawdy 7 Przerzutnik J-K Master Slave

Przebieg czasowy 6 przerzutnik J-K SM

# 2.4. Przerzutnik D, w wersji statycznej oraz transmisyjnej

Gdy wejście zegarowe C jest w stanie nieaktywnym, przerzutnik pamięta swój poprzedni stan. Gdy wejście C przechodzi w stan aktywny, do przerzutnika zostaje wpisany stan wejścia D, tzn. na wyjściu Q pojawia się ten sam stan, który występuje na wejściu D. Gdy wejście zegarowe C powróci w stan nieaktywny, wpisany z wejścia D stan jest pamiętany w przerzutniku. Zwróć uwagę, iż w przerzutniku D nie występują stany zabronione.

Schemat 8 Przerzutnik D statyczny

| Przerzutnik czeka na stan wysoki zegara | Przerzutnik zmienia stan wyjściowy przy wysokim stanie zegara |
| --- | --- |

Tabela wyników 7 Przerzutnik statyczny

| D | C | Q | ~Q |
| --- | --- | --- | --- |
| X | C | Qn-1 | ~Qn-1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Tabela prawdy 8 Przerzutnik D statyczny

Przebieg czasowy 7przerzutnik D statyczny

Schemat 9 Przerzutnik D transmisyjny

Tabela wyników 8 Przerzutnik D transmisyjny

Przebieg czasowy 8przerzutnik D transmisyjny

Czas propagacji sygnału może to sprawiać kłopoty w odpowiednio szybkim przekazywaniu sygnału wejściowego na odpowiednie wyjście bramki CMOS.

Przerzutnik D typu transmisyjnego ma początkowo niezainicjalizowane stany wyjściowe.

# 2.5 Przerzutnik D wyzwalany zboczem

Przerzutnik zapamiętuje stan wejścia D tylko przy odpowiedniej zmianie poziomu logicznego na wejściu zegarowym C. Architektura przypomina przerzutnik RS Master-Slave.

Schemat 10 przerzutnik D wyzwalany zboczem

| Przerzutnik czeka na sygnał od zegara | Przerzutnik dostał sygnał |
| --- | --- |

Tabela wyników 9 przerzutnik D wyzwalany zboczem

| D | C | Q | ~Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 0 | 1 |
| 1 | 0→1 | 1 | 0 |
| 0 | 0→1 | 0 | 1 |

Tabela prawdy 9 przerzutnik D wyzwalany zboczem

Przebieg czasowy 9 przerzutnik wyzwalany zboczem

# 3.1. Trzybitowy licznik synchroniczny

Sekwencja stanów dla licznika: 1, 3, 5, 7, 0

| t | t+1 |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 3 | 5 |
| 5 | 7 |
| 7 | 0 |
| 0 | 1 |

Tabela 1 sekwencji stanów

| t |  |  | t+1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q2 | q1 | q0 | q2 | q1 | q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tabela 2 stanów zakodowana na trzech bitach

| D2 |  | Q2 i Q1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |
| Q0 | 0 | 0 | - | - | - |  | D2 = Q0*Q2 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| D1 |  | Q2 i Q1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |
| Q0 | 0 | 0 | - | - | - |  | D1 = Q0*Q1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| D0 |  | Q2 i Q1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |
| Q0 | 0 | 0 | - | - | - |  | D0 = Q0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

Tabela 3 siatka Karnaugha dla przerzutników D0, D1, D2 wraz ze zminimalizowaną funkcją logiczną

Schemat 11 licznik synchroniczny

# 4.1. Inwerter CMOS

Schemat 12 Inwerter CMOS

| IN | OUT |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Tabela prawdy 10 Inwerter CMOS

# 4.2. Dwuwejściowe statyczne bramki logiczne CMOS

Schemat 13 bramka NAND

Tabela wyników 10 bramka NAND

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

Tabela prawdy 11 bramka NAND

Schemat 14 bramka NOR

Tabela wyników 11 bramka NOR

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |

Tabela prawdy 12 bramka NOR

Tabela wyników 12 bramki CMOS

Przebieg czasowy 10 bramki CMOS

# 4.3. Bramka XOR, jako statyczna bramka logiczna CMOS

Schemat 15 bramka XOR

Tabela wyników 13 bramka XOR

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabela prawdy 13 bramka XOR

# 5.1. Transmisyjna bramka XOR

Schemat 16 transmisyjna bramka XOR

Tabela wyników 14 transmisyjna bramka XOR

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabela prawdy 14 transmisyjna bramka XOR